D-01.03.05

REGULACJA PIONOWA URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania              i odbioru robót związanych z regulacją wysokościową zaworów wodociągowych w ramach zadania: Przebudowa odc. drogi gminnej w m. Zalesie Królewskie

Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad wykonania i odbioru robot związanych z regulacją wysokościową urządzeń podziemnych – zaworów wodociągowych.

  - Określenia podstawowe

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.4.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne" punkt 1.5. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robot oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

- MATERIAŁY

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 2.

  - Materiałami stosowanymi przy regulacji urządzeń obcych są:

Mieszanka betonowa

Mieszanka betonowa powinna być z betonu klasy C16/20. Beton powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 206-1 . Składnikami betonu są : cement, kruszywo, woda.

Cement

Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1. Cement należy przechowywać w suchych i zadaszonych miejscach. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy.

Do zaprawy cementowej przy regulacji studzienek należy stosować cement portlandzki marki klasy

- Cement powinien spełniać wymagania podane w normie PN-EN 197-1. Cement używany do zaprawy cementowej powinien być sypki, bez zawartości grudek. W normalnych warunkach czas przechowywania cementu nie powinien przekraczać trzech miesięcy. Cement powinien być przechowywany w suchych zadaszonych miejscach i chroniony przed zawilgoceniem.

Kruszywo

Kruszywo do betonu , powinno odpowiadać wymaganiom:  żwir i mieszanka wg PN-B-11111, o piasek wg PN-B-11113, o kruszywo łamane wg PN-B-11112.

Woda

Woda powinna być odmiany „1" zgodnie z wymaganiami PN-B-32250 . Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać zapachu glinianego. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową pitną.

Deski

Deski użyte do deskowania powinny być z drzew iglastych . Deski powinny być klasy III, grubości 1825 mm, powinny być proste i nie powykrzywiane.

- SPRZĘT

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 3.

- TRANSPORT

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne punkt 4.

  - Transport materiałów

Do transportu materiałów i sprzętu na plac budowy wymagań nie określa się.

- WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robot podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”

punkt 5.

  - Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i hydrantowych

Regulacja skrzynek zaworów wodociągowych i gazowych obejmuje:

- demontaż skrzynki,

- przedłużenie lub skrócenie klucza wraz z obudową,

- montaż prefabrykowanej podstawy pod skrzynkę wraz z regulacją wysokościową,

- montaż skrzynki.

  - Osadzenie przykryć urządzeń obcych

Na przygotowanej i rozścielonej mieszance betonowej należy osadzić przykrycia regulowanych urządzeń obcych na odpowiedniej wysokości.

  - Deskowanie

Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową deskowanie powinno być sprawdzone, aby wykluczyć wyciek zaprawy betonowej. Po związaniu mieszanki betonowej należy rozebrać deskowanie, oczyścić i ułożyć deski na poboczu.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

  - Ogólne zasady kontroli robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli robot podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”

punkt 6.

  - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badanie materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi.

  - Badania w czasie robót

Badania i pomiary wyregulowanych przykryć urządzeń obcych oraz wymienianych włazów przeprowadza się dla sprawdzenia osadzenia przykryć.

Sprawdzenie wykonania deskowania należy przeprowadzić dla każdego regulowanego urządzenia, polega ono na sprawdzeniu szczelności, wymiarów oraz zgodności z wymogami wysokościowymi regulowanej przykrywy.

Sprawdzenie osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokościowym , oraz na sprawdzeniu stabilności (pokrywa nie może ulegać drganiom podczas najeżdżania kół samochodu). Skrzynki zaworów i pokrywy studzienek powinny być osadzone z dokładnością do 5 mm.

- OBMIAR ROBÓT

  - Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”

punkt 7.

  - Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową regulacji urządzeń obcych jest szt. (sztuka).

- ODBIÓR ROBÓT

  - Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 8.

  - Sposób odbioru robót

Regulację i naprawę urządzeń obcych uważa się za wykonaną zgodnie z dokumentacją projektową jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiary okazały się zgodne z wymaganiami określonymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleci rozbiórkę wykonanej regulacji i ponowne jej wykonanie według zasad określonych w niniejszej SST. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe lub rozbiórkowe i ponowne ich wykonanie Wykonawca wykona na własny koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

  - Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9.

  - Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji 1 szt. urządzeń obcych  obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- rozbiórki i prace demontażowe,

- dostarczenie materiałów,

- zdjęcie przykrycia,

- rozebranie uszkodzonej górnej części urządzenia obcego,

- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokół urządzenia,

- zebranie i odrzucenie gruzu,

- wykonanie deskowania,

- wytworzenie mieszanki betonowej,

- ułożenie i zagęszczenie betonu oraz pielęgnacja,

- rozebranie deskowania,

- przygotowanie zaprawy cementowej,

- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,

- wywóz gruzu,

- oczyszczenie miejsca robót,

przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

- PN-EN	196-1:1996	Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości.

- PN-EN	196-2:1996	Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

- PN-EN	196-3:1996	Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

- PN-EN	196-6:1996	Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

- PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

- PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody	badań.	Oznaczanie

charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie.

- PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

- PN-B-06714-15:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego.

- PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

- PM-B-06714-39:1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego.

- PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka.

- PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

- PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych;	piasek.

- PN-B-32250:1998 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.

- PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego).

- PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kanałowych.

- PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.

- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

- BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane.